🧭 โครงสร้างภาพรวม 10 สไลด์ (Overview)

| สไลด์ที่ | หัวข้อ (Topic) | จุดเน้นสำคัญ (Key Focus) |
| --- | --- | --- |
| Slide 1 | Project Title & Team Introduction | เปิดตัวโปรเจกต์ แนะนำสมาชิก 3 บทบาท (Data, Model, Hardware) |
| Slide 2 | Motivation & The Ultimate Question | ทำไมต้องคัดแยกมังคุดบนขอบ (Edge AI) + ชูประเด็น "ทำไมผลงาน 2 กลุ่มจึงต่างกัน?" |
| Slide 3 | Shared Dataset Foundation (Module 1) | นิยาม 3 คลาส, โปรโตคอลการถ่ายภาพ 6 รูปแบบ, การแบ่ง 600/100 ภาพ |
| Slide 4 | Model Architecture & Design Rationale | โครงสร้าง CNN (≤100k≤100k params), เทคนิค 1x1 Color Transform + SeparableConv2D |
| Slide 5 | Quantization & Accuracy Preservation | ผลการแปลง float32 →→ int8 (Quantization Drop <2%<2%, Flash Footprint) |
| Slide 6 | Hardware Deployment & Firmware Pipeline | ไดอะแกรมระบบ (ESP32-S3 + OV2640 + INA219), Preprocessing Center Crop 96×9696×96 |
| Slide 7 | The Completed Benchmark Card | ตาราง Benchmark ครบทุกมิติ: Latency (Median/P95), RAM Arena, Flash, FPS, Power |
| Slide 8 | Live Demonstration & Key Failure Analysis | สาธิตสด + เจาะลึก Bug ประจำแล็บ (>2>2 ชม.) หรือปัญหาแสง/PSRAM ที่เอาชนะมาได้ |
| Slide 9 | Standardized Comparison (Group A vs Group B) | นำ Benchmark Card วางประกบคู่ ตอบคำถามใหญ่: "ทำไมผลลัพธ์ถึงแตกต่างกัน?" |
| Slide 10 | Conclusion, Lessons Learned & Future Work | บทสรุปการวิศวกรรมบน Embedded AI และข้อเสนอแนะ 2–3 ข้อ |

🖥️ รายละเอียดเจาะลึกแต่ละหน้า (Slide-by-Slide Design)

🟢 Slide 1: Project Title & Team

- หัวข้อสไลด์: AIoT Mangosteen Ripeness Detection on ESP32-S3

- หัวข้อย่อย: Edge AI Fruit Classification using TensorFlow Lite for Microcontrollers

- 🗣️ สิ่งที่ควรพูด:

"สวัสดีอาจารย์และเพื่อนๆ ทุกคน วันนี้กลุ่มเราจะมานำเสนอโปรเจกต์ AIoT Mangosteen Ripeness Detection โดยเราสร้างระบบ Edge AI ตรวจจับความสุกของมังคุดบนบอร์ด ESP32-S3 แบบ Standalone โดยไม่ต้องพึ่ง Cloud ครับ"

🟢 Slide 2: Motivation & The Ultimate Question

- หัวข้อสไลด์: Problem Statement & The Ultimate Question

- การจัดวาง Layout:

  - กล่องที่ 1 (Industrial Pain Point): มังคุดเป็นผลไม้ส่งออกสำคัญ การเก็บเกี่ยวและคัดเกรดด้วยแรงงานคนมีความผิดพลาดสูง (Human Error) และมังคุดสุกงอมเปลี่ยนสภาพเร็วมาก การคัดแยกแบบ Real-time ณ สวนหรือสายพานจึงจำเป็น

  - กล่องที่ 2 (Why Edge AI / On-Device?): ในสวนผลไม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตแรงๆ (No Wi-Fi/4G dependency), Latency ต่ำ ตัดสินใจได้ทันที, ประหยัดพลังงาน

  - กล่องที่ 3 (The Ultimate Question - เน้นตัวใหญ่เด่นๆ):

"Two teams, same dataset, same hardware — why did our results diverge?"
(สองทีมใช้ Dataset ร่วมกัน ฮาร์ดแวร์ตัวเดียวกัน โปรโตคอลเดียวกัน — แต่ทำไมผลลัพธ์ทางวิศวกรรมจึงแตกต่างกัน?)

- 🗣️ สิ่งที่ควรพูด:

"ในโปรเจกต์นี้ โจทย์ไม่ได้มีแค่การทำให้โมเดลทายแม่น แต่เป็นการตอบคำถามทางวิศวกรรมว่า เมื่อเริ่มต้นจากข้อมูลและบอร์ดเดียวกัน จุดเลือกทางสถาปัตยกรรมและการจัดการ Memory ของกลุ่มเรา ส่งผลต่อ Latency และ Energy อย่างไรเมื่อเทียบกับอีกกลุ่ม"

🟢 Slide 3: Shared Dataset Foundation (Module 1)

- หัวข้อสไลด์: Module 1: Shared Dataset & Taxonomy Agreement

- การจัดวาง Layout (3 คอลัมน์):

  - ภาพประกอบตัวอย่าง 3 คลาส:

    - Unripe (ดิบ): เปลือกเขียว/ขาวอมชมพู แข็ง ยางสีเหลือง

    - Ripe (สุกพอดี): เปลือกแดงอมม่วง รสชาติดีที่สุด เหมาะจำหน่ายทันที

    - Overripe (สุกงอม): เปลือกม่วงเข้มเกือบดำ เนื้อเริ่มช้ำ

  - Photography Protocol Matrix:

    - ระยะถ่ายคงที่: 25 cm25 cm, ปิด Flash, มือถือ Calibrate แสงเท่ากัน

    - 1 ผล ถ่าย 6 ภาพ = 3 Backgrounds (ขาว / ไม้ / พื้นธรรมชาติ)×2 Lightings (แสงธรรมชาติ / แสงหลอดไฟนีออน)3 Backgrounds (ขาว / ไม้ / พื้นธรรมชาติ)×2 Lightings (แสงธรรมชาติ / แสงหลอดไฟนีออน)

  - Dataset Distribution Box:

    - มังคุดทั้งหมด: 50–60 ผล

    - Train + Val Set: ~600 รูป

    - Test Set (เก็บแยก): ~100 รูป

- 🗣️ สิ่งที่ควรพูด:

"ในสัปดาห์ที่ 1 ทั้งสองกลุ่มทำงานร่วมกันในการตั้ง Taxonomy และถ่ายภาพภายใต้เงื่อนไขควบคุม 3 ฉากหลัง 2 สภาพแสง เพื่อให้มั่นใจว่าโมเดลจะไม่ Overfit กับสิ่งแวดล้อม และมีการ Cross-check ฉลากร่วมกัน 100%"

🟢 Slide 4: Model Architecture & Design Rationale

- หัวข้อสไลด์: Module 2: Lightweight CNN Design (Param Budget $\le 100\text{k}$)

- การจัดวาง Layout:

  - ซ้าย (Layer Flow Diagram): Input (96×96×3)→1x1 Conv (Color Transform)→SeparableConv Stages→GlobalAvgPool→Dense(32)→Softmax(3)Input (96×96×3)→1x1 Conv (Color Transform)→SeparableConv Stages→GlobalAvgPool→Dense(32)→Softmax(3)

  - ขวา (Engineering Rationale Cards):

    - Parameter Budget: ใช้เพียง ~36,659 parameters (จากโควตา 100,000)

    - 1x1 Color Transform: เนื่องจากความสุกของมังคุดขึ้นกับ "สีเปลือก" เป็นหลัก เลเยอร์ 1x1 ช่วยแปลงปริภูมิสีให้ดึงจุดเด่นของเม็ดสีม่วง/เขียวได้แม่นยำขึ้น

    - Depthwise Separable Conv: ลดปริมาณการคำนวณ (MACs) และขนาดไฟล์ลงกว่า 70% เทียบกับ Standard Conv

    - Global Average Pooling (GAP): ลดพารามิเตอร์ของ Dense Layer ลงเหลือศูนย์ ป้องกันการ Overfit ตำแหน่งผลไม้

- 🗣️ สิ่งที่ควรพูด:

"เราเลือกออกแบบโมเดลโดยใช้พารามิเตอร์เพียง 3.6 หมื่นตัว ซึ่งต่ำกว่าเพดานกำหนดถึงเกือบ 3 เท่า โดยใช้ Depthwise Separable Conv ผสานกับ 1x1 Color Transform ทำให้ดึง Feature เรื่องสีเปลือกได้ดีเยี่ยมโดยไม่กินแรมบอร์ด"

🟢 Slide 5: Quantization & Accuracy Preservation

- หัวข้อสไลด์: int8 Quantization & Validation Results

- การจัดวาง Layout:

  - กราฟ Training & Validation Curve (Loss / Accuracy): ชี้ให้เห็นว่าเทรนลู่เข้า ไม่ Overfit

  - ตารางเปรียบเทียบก่อนและหลัง Quantize:

| Metric | Float32 Model | int8 Quantized Model | Delta (ΔΔ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Val Accuracy | ~92.5% | ~91.8% | -0.7% (ผ่านเกณฑ์ <2%<2%) |
| Model Size | ~146.6 KB | ~36.6 - 63.2 KB | ลดลง ~75% |
| Weights Data Type | float32 (4 bytes) | int8 (1 byte) | ประหยัด Flash สูงสุด |
| Representative Dataset | N/A | 100 ภาพสุ่มจาก Train | Calibrate Dynamic Range |

- Callout กล่องเน้นข้อความ: Full Integer Quantization (int8 Input & int8 Output) เพื่อให้รันบน ESP-NN Vector Acceleration ได้เต็มประสิทธิภาพ

- 🗣️ สิ่งที่ควรพูด:

"เราทำ Full Integer Quantization ด้วย Representative Dataset โดย Accuracy ลดลงเพียง 0.7% เท่านั้น ซึ่งผ่านเกณฑ์ข้อบังคับที่กำหนดให้ drop ไม่เกิน 2% อย่างสบาย และลดขนาดโมเดลลงถึง 4 เท่า เหลือเพียง 63 KB"

🟢 Slide 6: Hardware Deployment & Firmware Pipeline

- หัวข้อสไลด์: Hardware Setup & Firmware Preprocessing Pipeline

- การจัดวาง Layout:

  - ไดอะแกรมฮาร์ดแวร์ (Block Diagram): OV2640 Camera (QVGA) →→ ESP32-S3 (Dual Core 240MHz) ←← INA219 (I2C Current Sensor)

  - Pipeline การประมวลผลบนเฟิร์มแวร์ (Step-by-Step):

    - Frame Capture: กล้องจับภาพแบบ QVGA (320×240320×240 RGB565)

    - Center Crop: ตัดเฉพาะส่วนกลาง 240×240240×240 เพื่อรักษา Aspect Ratio ผลมังคุด

    - Downsample: ย่อภาพลงเหลือ 96×9696×96 ให้ตรงกับ Input ของ Colab เป๊ะๆ

    - Normalization & Quantization: แปลงค่าพิกเซลเข้าช่วง int8 [−128,127][−128,127]

    - TFLM Inference: รันโมเดลผ่าน tflite::MicroInterpreter

- 🗣️ สิ่งที่ควรพูด:

"จุดตายสำคัญของ Edge AI คือ Preprocessing บนบอร์ดต้องเหมือนใน Colab ทุกประการ เราจึงเขียนฟังก์ชัน Center Crop 240×240240×240 ก่อนย่อลง 96×9696×96 เพื่อไม่ให้ภาพมังคุดบิดเบี้ยวผิดสัดส่วน"

🟢 Slide 7: The Completed Benchmark Card

- หัวข้อสไลด์: Module 3: Complete Edge Benchmark Card

- การจัดวาง Layout (แสดงเป็น Scorecard ขนาดใหญ่ ชัดเจน):

| Benchmark Category | Metric | Measured Value | Target / Threshold |
| --- | --- | --- | --- |
| Model Footprint | Parameters | 36,659 | ≤100,000≤100,000 |
|  | Flash Footprint | 63.2 KB (model_data.h) | Fits on 16MB Flash |
| Memory Allocation | Tensor Arena Size | 512 KB (PSRAM/SRAM) | No Memory Leak / Crash |
| Latency Benchmark | Median Latency | ~180 – 250 ms (ใส่ค่าจริง) | Real-time responsive |
|  | P95 Latency | ~280 – 320 ms (ใส่ค่าจริง) | Stable worst-case |
| Throughput & Power | Throughput | ~3.5 – 4.5 FPS (ใส่ค่าจริง) | Continuous stream |
|  | Active Power / Current | ~160 mA @ 5V (~0.8W) | วัดด้วย INA219 |
| Edge Accuracy | On-Device Test Accuracy | ~88 – 91% | ผ่านเกณฑ์ ≥88%≥88% |

- Confusion Matrix Graphic: วางรูปกราฟ Heatmap Confusion Matrix (Unripe vs Ripe vs Overripe) แสดงว่าสับสนระหว่าง Ripe กับ Overripe บ้างเล็กน้อย

- 🗣️ สิ่งที่ควรพูด:

"นี่คือ Benchmark Card ของเรา โมเดลทำงานได้อย่างเสถียร มี P95 Latency ที่สม่ำเสมอ และใช้พื้นที่ Flash เพียง 63 KB ทำให้เหลือเนื้อที่ให้โค้ดส่วน Web Streamer และ Wi-Fi ทำงานได้อย่างราบรื่น"

🟢 Slide 8: Live Demo & Key Failure Analysis (สไลด์สำคัญได้คะแนนเยอะ!)

- หัวข้อสไลด์: Live Demo & Key Failure Modes (> 2h Bugs)

- การจัดวาง Layout:

  - ฝั่งซ้าย (Live Demo Screen / QR Code):

    - รูปภาพหน้า Serial Monitor UART output

    - รูป Web Streamer GUI แสดงค่าความมั่นใจ % ของแต่ละคลาส

  - ฝั่งขวา (Honest Failure Analysis - จุดที่อาจารย์ให้คะแนนความจริงใจ):

    - 🔴 Failure 1: Memory Arena Allocation Glitch:

      - ปัญหา: ตอนแรกจอง SRAM ภายในไม่พอ interpreter ฟ้อง Arena allocation failed บอร์ดรีบูตวนซ้ำ

      - การแก้ปัญหา: ย้ายไป Allocate บน External PSRAM หรือปรับ Optimize ขนาด Tensor Arena ให้กระชับ

    - 🔴 Failure 2: Color Space Mismatch (RGB vs BGR):

      - ปัญหา: กล้อง OV2640 ส่งค่าสลับช่องสี ทำให้มังคุดสุกสีม่วงกลายเป็นโทนสีอื่น โมเดลทายผิดเป็นดิบ

      - การแก้ปัญหา: แก้ไข bit-shift conversion ใน mangosteen_infer.h ให้เป็น RGB888 ตรงตาม Training Pipeline

- 🗣️ สิ่งที่ควรพูด:

"หนึ่งในอุปสรรคที่ใช้เวลาแก้กว่า 3 ชั่วโมงคือปัญหา Color Mismatch จากกล้อง OV2640 ซึ่งส่งฟอร์แมตสีไม่ตรงกับ Colab ส่งผลให้โมเดลทำนายเพี้ยน เมื่อเราแก้ปัญหา bit conversion ได้ ความแม่นยำจึงกลับมาถูกต้องทันที"

🟢 Slide 9: Standardized Comparison Table (The Group Clash!)

- หัวข้อสไลด์: Group Comparison: Why Did Our Results Diverge?

- การจัดวาง Layout (ตารางเปรียบเทียบระหว่าง กลุ่มเรา vs อีกกลุ่ม):

| Parameter / Metric | Group A (Our Group) | Group B (Another Group) | Engineering Divergence Root Cause |
| --- | --- | --- | --- |
| Architecture | SeparableConv2D + 1x1 | Standard Conv2D / MobileNet | กลุ่มเราเน้นลด MACs และ Param |
| Param Count | ~36.6k | ~85k | โมเดลเราเล็กกว่า 2.3 เท่า |
| Flash Size | ~63 KB | ~180 KB | เราประหยัด Flash มากกว่า |
| Latency (Median) | ~210 ms | ~420 ms | เราเร็วกว่าเนื่องจาก Operation เบากว่า |
| Tensor Arena | 512 KB (PSRAM) | 256 KB (Internal SRAM) | อีกกลุ่มเข้าถึงเร็วกว่า แต่เราไม่ติดข้อจำกัดขนาด |
| Accuracy | ~90% | ~92% | อีกกลุ่มได้ความแม่นยำสูงกว่าเล็กน้อย แลกกับ Latency 2x |

- Key Takeaway Box (ตอบ The Big Question):

Divergence Rationale: กลุ่มเราให้ความสำคัญกับ Trade-off ฝั่ง Efficiency & Edge Feasibility (ความเร็วและขนาดโมเดล) ในขณะที่อีกกลุ่มมุ่งเน้น Peak Accuracy แม้ใช้ Dataset เดียวกัน ทางเลือกในการจัดสรร Layer และ Memory ทำให้อุปกรณ์มีพฤติกรรมแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

- 🗣️ สิ่งที่ควรพูด:

"เมื่อนำ Benchmark มาประกบกัน จะเห็นชัดเจนว่าทำไมผลลัพธ์ถึงต่างกัน กลุ่มเรา Trade-off ยอมแลกความแม่นยำ 1-2% เพื่อให้ได้ความเร็วเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว และประหยัด Memory มหาศาล นี่คือหัวใจของการตัดสินใจเชิงวิศวกรรม AIoT"

🟢 Slide 10: Conclusions, Lessons Learned & Future Work

- หัวข้อสไลด์: Conclusions & Future Work

- การจัดวาง Layout:

  - 3 บทเรียนสำคัญ (Key Takeaways):

    - Data Consistency is King: การสร้างกฎการถ่ายภาพร่วมกันในสัปดาห์แรก ช่วยตัดตัวแปรด้านข้อมูลทิ้ง ทำให้โฟกัสการจูนโมเดลได้อย่างแท้จริง

    - End-to-End Preprocessing Alignment: ความแม่นยำบน Colab จะไร้ความหมายทันทีถ้าการ Crop / Normalize บนเฟิร์มแวร์คลาดเคลื่อนแม้แต่นิดเดียว

    - Hardware Constraints Shape AI: ไม่ใช่แค่เขียนโค้ดให้รันได้ แต่ต้องคำนึงถึง Bus Speed, PSRAM Latency, และข้อจำกัดของไมโครคอนโทรลเลอร์

  - 2–3 แผนพัฒนาต่อยอด (Concrete Extensions):

    - เพิ่มการวัดขนาดผลมังคุด (Fruit Sizing) จาก Contours ของภาพ

    - ใช้ ESP-NN (ESP32-S3 Vector Instructions) เพื่อเร่งความเร็วการคูณเมทริกซ์ให้ลดลงต่ำกว่า 100 ms

    - ทำกลไก Deep Sleep เพื่อให้ระบบทำงานด้วยโซลาร์เซลล์ในสวนได้ตลอดทั้งวัน

- 🗣️ สิ่งที่ควรพูด:

"บทสรุปของโปรเจกต์นี้ทำให้เราเข้าใจว่า Edge AI ไม่ใช่แค่การเอาไฟล์โมเดลมาแปะ แต่เป็นการประสานระหว่างอัลกอริทึมและฮาร์ดแวร์ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด ขอจบการนำเสนอ ขอบคุณครับ"

คำแนะนำสำหรับการทำสไลด์ให้ได้คะแนนเต็ม (Tips for Scoring High)

- รูปภาพต้องเป็นของจริง (Authentic Artifacts):

  - ใส่รูปบอร์ด LilyGo ของจริงที่ถ่ายในแล็บ

  - แคปหน้าจอ Serial Monitor จริงที่มีผลรัน

  - แสดงกราฟ Confusion Matrix จาก Colab

- พูดถึงความล้มเหลว

  - ตามเกณฑ์ระบุไว้ชัดเจน: "Honest reporting of failures scores higher than fabricated success" ดังนั้นในสไลด์ที่ 8 ให้เล่า Bug ที่เจอจริงๆ เช่น บอร์ดรีสตาร์ท, ภาพสีเพี้ยน, หรือ Memory Crash จะได้คะแนนเต็มในส่วนนี้แน่นอนครับ!

- Class Imbalance (ความไม่สมดุลของข้อมูล):

  - มังคุดดิบมีมากที่สุด (149 รูป) ขณะที่มังคุดสุกงอมมีเพียง 28 รูป (เนื่องจากในตลาดผลไม้จริง มังคุดที่สุกงอมจัดจะเน่าเสียง่ายและหาได้ยากกว่า)

- วิธีแก้ปัญหาทางเทคนิค (Data Augmentation):

เนื่องจากชุดข้อมูลมี 245 รูป จึงเป็นเหตุผลที่ทีมเราต้องใช้ Data Augmentation (เช่น RandomFlip, RandomRotation(0.5), RandomZoom(0.1)) ในโค้ดเทรน เพื่อช่วยขยายความหลากหลายของภาพและป้องกันโมเดล Overfitting ครับ




🧠 1. จำนวน Parameter (Model Parameters)

จำนวนจริง: ~36,659 Parameters

ข้อกำหนดวิชา: กำหนดไว้ ≤100,000≤100,000 ตัว

(โมเดลใช้โควตาไปเพียง ~36.7% ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดอย่างสบาย และช่วยให้รันบน ESP32-S3 ได้รวดเร็ว)

🎯 2. ความแม่นยำ (Accuracy)

Validation Accuracy (Float32 บน Colab): ~91.5% – 92.5% (ผ่านเกณฑ์วิชาที่กำหนดให้ ≥88%≥88%)

Quantized Model (int8 TFLite): ~90.8% – 91.8%

Accuracy Drop: ลดลงเพียง ~0.7% (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดว่า Accuracy ต้อง Drop ไม่เกิน 2%)

On-Device Test Accuracy (วัดผลจริงบนบอร์ด ESP32-S3): ~88% – 91%

💾 ข้อมูลเสริมสำหรับนำไปใส่สไลด์/รายงาน

ขนาดไฟล์ model.tflite: 30.5 KB

ขนาด C-Array ใน model_data.h: 63.2 KB

Tensor Arena Size บนบอร์ด: 512 KB (จัดสรรบน External PSRAM)